| описание | описание | COMEN C80/C86 | EDAN iM70 |
| --- | --- | --- | --- |
| размер | размер | C80: 344.5mm×291mm×165mm C86: 349.1mm*302.6mm*108.5mm | 328mm×285mm×158mm |
| вес | вес | 4.8kg/5.5kg | <5.5 |
| экран | экран | 12.1''/15'' | 12.1'' |
| Разрешение | Разрешение | 800*600/1024*768 | 800*600 |
| метод работы | метод работы | Клавиши и поворотная кнопка, сенсорный экран | Клавиши и поворотная кнопка |
| сенсорный экран | сенсорный экран | √ | √ |
| Отображение формы волны | Отображение формы волны | 12 | 11 |
| Регулируемая яркость | Регулируемая яркость | √ ручной 10-100 | ручной, 1-10 |
| экран блокировки | экран блокировки | √ | √ |
| 3/5ЭКГ | 3/5ЭКГ | √ | √ |
| 12 ЭКГ | 12 ЭКГ | optional | √ |
| SpO2 | SpO2 | Masimo SpO2（optional） | √ |
|  |  | Nellcor SpO2（optional） |  |
|  |  | COMEN SpO2（standard） |  |
| ЧП | ЧП | √ | √ |
| Темп | Темп | √ | √ With Quick TempFunction |
| НИАД | НИАД | √ | √ |
| РЕСП | РЕСП | √ | √ |
| Капнограф | Капнограф | Respironics CO2(S)（optional） | Respironics CO2(S)（optional） |
|  |  | Respironics CO2(M)（optional） | Respironics CO2(M)（optional） |
|  |  | Masimo CO2(S) (optional) | - |
|  |  | Masimo CO2(M) (optional) | - |
|  |  | √ | √ |
| ИАД | ИАД | optional | √ |
| С.В | С.В | optional | support |
| ICG | ICG | optional | × |
| АГ | АГ | optional (without O2) | support (without O2) |
|  |  | optional (with O2) | support (with O2) |
| BIS | BIS | optional | × |
| Принтер | Принтер | optional | 25 mm/s or 50 mm/s, 3 traces (optional) |
| Внешний лазерный принтер | Внешний лазерный принтер | optional | - |
| Расчет лекарств | Расчет лекарств | √ | √ |
| Гемодинамический расчет | Гемодинамический расчет | √ | √ |
| Расчет вентиляции | Расчет вентиляции | √ | × |
| Расчет оксигенации | Расчет оксигенации | √ | × |
| Расчет функции почек | Расчет функции почек | √ | × |
| ST | ST | √ | √ |
| Табличные тренды | Табличные тренды | 160h | 120h |
| Графические тренды | Графические тренды | 160h | 120h |
| Обзор измерений НИАД | Обзор измерений НИАД | 2000 группы | 1200 группы |
| Просмотр тревожных событии | Просмотр тревожных событии | 200 тревожных событии | 60 события |
| ARR отзыв | ARR отзыв | 200 событии | √ |
| Полный обзор раскрытия информации | Полный обзор раскрытия информации | 48h | × |
| Анализ артмии | Анализ артмии | 26 типов | √ 16 типов |
| Тип батарейки | Тип батарейки | 4400 мАч 14,8 В перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор | 4200 мАч перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |