Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Микроскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Головка компенсационная: бинокулярная | Увеличение- 40х – 1000х Визуальная насадка: Бинокулярная, Поворотная на 360º с наклоном не менее 30º, компенсация диоптрийной разницы |  |
|  |  | 2 | Окуляры | Окуляры широкопольные с вынесенным фокусом со шкалой/ без шкалы/ с указателем: HWF10x¦18; HWF15x¦12.2; HWF20x¦9; (не более 5 шт.) |  |
|  |  | 3 | Объективы | Объективы ахроматические фазово-контрастные, скорректированные «набесконечность» SPlanachromat: 10x/0.25 PH1;20x/0.40 PH1; 40x/0.65 PH2; 100x/1.25 PH3(масляный) (не более 5 шт.). |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура не менее 18 – 35°С , Влажность не менее 85% |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 1 этаж Лаборатория |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |