Техническая спецификация Ларингоскоп в комплекте

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Рукоятка для ларингоскопа. батареечная, LED, стандарт, средняя | Рукоять батареечная/ перезаряжаемая, 2,5 В, средняя (диаметр 29мм) с LED источником света (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла. |
| Клинок для ларингоскопа. MEGALIGHT Macintosh №0 | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее (3,0 x 7,0 мм) , интенсивность света: > 6500 люкс / при 2,5 B обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 82х14мм |
| Клинок для ларингоскопа. MEGALIGHT Macintosh №1 | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее (3,0 x 7,0 мм) , интенсивность света: > 6500 люкс / при 2,5 B обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 93х14мм |
| Клинок для ларингоскопа. MEGALIGHT Miller №00 | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее (3,0 x 7,0 мм) , интенсивность света: > 6500 люкс / при 2,5 B обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 66х11мм |
| Клинок для ларингоскопа. MEGALIGHT Miller №1 | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом прямой. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее (3,0 x 7,0 мм) , интенсивность света: > 6500 люкс / при 2,5 B обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 103х11мм |
| Чемодан для ларингоскопа | Чемодан для ларингоскопа на 5 клинков и 1 рукоятку. Предназначен для хранения вышеуказанных клинков: Размер: не более Д 27,5 x Ш 23,5 x В 8 см |
| Зарядное устройство, в комплекте с сетевым адаптером для зарядки аккумуляторных рукояток | Зарядное устройство для рукоятей с аккумуляторами типов NiMH и LiIon. возможность заряжать две рукоятки одновременно; индикатор состояния зарядки; с заменяемым сетевым штепселем «всё в одном»: ЕС 240В, ВБ 240В, США 110В два адаптера для рукояток (тип AA) в комплекте с настенным креплением входное напряжение: 100В-240В +/- 10%, 50-60 Гц максимальный ток в сети: 1,2 A степень эффективности: 90 — 93 % прочность напряжения: 4 kV защитный класс: II допустимая температура окр. среды: 0° C — +40° C допустимая температура хранения: -25° C — +70° C |
| Батарейка средняя перезаряжаемая 2,5 В, (С), NiMH | Напряжение аккумулятора: 2,5 В Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный Номинальная ёмкость аккумулятора: не менее 3,0 Ач |

| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| --- | --- |
| Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 3 этаж Родильное отделение |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |