Техническое задание

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный механико-гидравлический с разделенной секцией ног |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стол операционный механико-гидравлический | Стол предназначен для проведения хирургических, акушерско-гинекологических, нейрохирургических, ортопедических и отоларингологических операций. Особенности: для комфорта пациентов и проведения эффективной операции врачом, операционный стол имеет различные функции регулирования. Он безопасен, прочный дизайн предупреждает любые поломки механических частей во время операции. Поверхность стола: четырехсекционная, с разделенной ножной секцией. Головная и ножные секции съемные. Вертикальные перемещения стола выполняются гидравлической системой, с управлением от ножной педали. Гидравлическая система содержит высококачественное бескислотное синтетическое масло. Основные движения стола (тренделенбург, боковой наклон и т.п.) выполняются с помощью механического привода с управлением ручными рычагами. На корпусе рычагов закреплены указатели инструктирующие, каким образом производить перемещения стола. Основание и колонна защищены от коррозии нержавеющей сталью. Поверхность стола рентген-прозрачная по всей длине и выполнена из бакелита. Чёткое позиционирование рентгенологической кассеты с любой стороны стола, встроенный тоннель для рентген-кассеты по всей длине столешницы. Резиновый матрац высотой не менее 4 см имеет виниловое покрытие для простоты санитарной обработки. Все детали операционного стола легко доступны для чистки и дезинфекции. Для проведения гинекологических/урологических операций предусмотрены подколенные опоры. Во избежание смещения пациента по длине предусмотрены опоры для ног и плечевые опоры. Во избежание смещения пациента по ширине предусмотрены поясничные опоры. Боковые I-образные прямые рельсы для крепления принадлежностей выполнены из нержавеющей стали, размером: не менее 30 мм. х 9 мм. имеют стандартную конфигурацию для использования торцевых адаптеров и навесного оборудования других производителей. По операционной стол перемещается на не менее трёх антистатических роликах, один из которых ведущий. Блокировка всех роликов осуществляется педалью центрального тормоза. Регулировки: Регулировка высоты, гидравлическая регулировка вверх-вниз. Наклон направо и налево. Наклон вперед и назад. Регулировка угла спинки. Регулировка угла головной секции. Регулировка наклона секции для ног. Регулировка почечной позиции. Судно дренажноедля сбора секрета, фрагментов и отходов ИМН. Технические характеристики: Габариты: не менее Д 2000 мм x Ш 500 мм х В 660 мм Регулировка высоты: не менее 660 – не более 920 мм Размеры столешницы: не менее Ш 500 мм х Д 2000 мм Вертикальный ход панели стола: не менее 260 мм Тренделенбург (анти-Тренделенбург): в пределах от -25°до +25° Поперечный наклон: в пределах от -20° (влево) до +20° (вправо) Угол поворота секции спины: в пределах от 0° (вниз) до +80° (вверх) Угол поворота секции головы: в пределах от -90˚ (вниз) до +15˚ (вверх) Угол поворота секции ног: в пределах от -90° (вниз) до +15° (вверх) Угол поворота секции рук: в пределах от -90° (влево) до 90° (вправо) Отведение ножных секций: в пределах 90° (вниз), 15° (вверх), 45° (в стороны) Позиция области почек: не менее 115° Вращение стола: не менее 360° Механизм: Механический Грузоподъёмность стола: не менее 135 кг Вес стола: не более 250 кг Толщина матраца: не менее 40 мм | 1 шт. |
|  |  | 2 | Опора рук | Предназначена для фиксации рук пациента, необходима при проведении операций на руки и при сеансах внутривенных вливаний. Размеры не менее 495*145*55 мм | 2 шт. |
|  |  | 3 | Опора боковая | Предназначена для фиксации пациента при изменении положения и наклона стола. Размеры не менее 330*95*60 мм | 2 шт. |
|  |  | 4 | Рамка экрана анестезиологического | Выполнена из нержавеющей стали, в комплекте с зажимом для установки на боковые рельсы стола. Размеры не менее 600*660 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Опора стоп | Обеспечивают безопасное и удобное расположение стоп пациента при наклонах и перемещениях стола. Размеры не менее 200 * 330 * 65 мм | 2 шт. |
|  |  | 6 | Опора подколенная | Обеспечивают безопасное и удобное расположение ног пациента при проведении операций. Размеры не менее 180 * 290 * 550 мм | 2 шт. |
|  |  | 7 | Опора плечевая | Это устройство поддерживает плечи пациента, когда стол наклоняется вверх и вниз. Вставляются в крепежные гнезда в боковые рельсы, устанавливаются опоры для поясницы и затягиваются. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: не менее 0- не более40˚С. Атмосферное давление: не менее 700 –не более 1060 гПа. Относительная влажность: не менее 10- не более 95%. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 15 декабря 2021 календарных дней Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, операционная |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий Товары должны быть новыми и ранее не использованными. Каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Срок гарантийного сервисного обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. |  |  |  |