Технические Характеристики Матрас противопролежневый многофункциональный

Описание

Противопролежневый матрас обеспечивает круглосуточный 	уход за лежачим больным; Осуществляет массаж мягких тканей, испытывающих сдавление; Улучшает кровообращение; Нормализует обмен веществ; Увеличивает площадь соприкосновения      кожи с кроватью, уменьшая давление на каждый участок тела; Сглаживает неровности кровати; Помогает		вернуться к активной жизни; Разделен на баллоны (трубчатые);

Компрессор наполняет воздухом попеременно группы четных и нечетных баллонов, благодаря чему происходит изменение давления на тело пациента.

Характеристики противопролежневого матраса:

материал — Nylon/PVC

состоитиз18 баллонов

укомплектован нейлоновым воздухопроницаемым чехлом для упрощения дезинфекции системы

размер матраса в рабочем состоянии: 198×88×11,5см

откидные створки по 40 см для надежного крепления на кровати

вес матраса — 4,8 кг

гарантированный противопролежневый эффект при весе пациента (максимальный вес тела пациента) до150кг

Характеристики компрессора:

бесшумный, 24 часа непрерывной работы производительность насоса — более 4,5 л/мин, диапазон давления—40-100 ммрт.ст., время цикла — 12 мин, источник питания 220 В/50ГЦ, предохранитель—1А, потребляемая мощность—7Вт, размер: 24,6×11,8×9,5 см, вес—1,4кг

Доставка В течении 90 календарных дней с момента подписания договора

Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, реанимационная палата

Гарантия: 12 месяцев