Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента | Дисплей не менее 8’ ЖК-дисплей (800х480) Габариты не менее 238 x 250 x 163мм, вес не более 3,1 кг Индикаторы - до 4 волн (2*ЭКГ, SpO2, Дыхание) 3-х уровневый датчик тревоги: ЧСС, Пульсоксиметрический тональный сигнал, Уровень заряда батарей - Индикатор подключения к сети Интерфейс Коннектор для синхронизаций с дифиблирятором -Уровневый сигнал: от 0 до 5 В импульсный -Частота импульсов: 100±10 мс Сетевой выход для передачи сигнала - Тревожная кнопка Выход постоянного тока: 5В, 1 А Принтер: Скорость печати 25,50 мм\сек Цифровые и графические тренды Цифровые тренды Память цифровых трендов: до 168 часов Вид таблицы: один вид для всех таблиц Графические тренды Продолжительность графического тренда: 30, 60, 90 и 3,6,12 часов Версии языков: многоязычный в том числе Русский | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями | ЭКГ Количество отведений 3 Диапазон ЧСС: взрослый от 30 до 300 уд/мин детский от 30 до 350 уд/мин Точность измерений ЧСС ±3 уд/мин Анализ СТ сегмента - Да Анализ аритмий Желудочковая экстросисталия, Фебриляция, Асистолический. Рабочий диапазон от 0.5 до 40 Гц Режим обнаружения кардиостимулятора Обнаружение изменения формы кривой с индикацией его на экране монитора, выбирается пользователем Сопротивление >5 мΩ Уровень подавления помех > 90 дБ при 50 или 60 Гц Диапазон входного сигнала - ± 5 мВ (= U) - ± 300 мВ (~ U) Защита от дефибрилляции < 4 секунд Тревога отсутствия отведения - Да | 1 шт. |
|  |  | 3 | Температурные датчики, поверхностные, многоразовые | Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями Характеристики температуры: Диапазон Измерения: 0 – 50 º C (0 – 122 º F) Точность: от 25 – до 50 º C ± 1ºС от 0 – до 24 º C ± 2ºС Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI | 1 шт. |
|  |  | 4 | Неинвазивный шланг | Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина более 2,5 м. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый | Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Методика измерения - Осциллометрический Режимы измерения: Ручной режим: однократное измерение Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут Отображение давления в манжете от 0 до 300 мм рт.ст. Диапазон измерения артериального давления: - систолическое от 50 до 260 мм рт.ст. -основное от 30 до 220 мм рт.ст. -диастолическое от 20 до 200 мм рт.ст. Степень наполнения манжетов – Регулируемая | 1 шт. |
|  |  | 6 | Детский манжет | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения - систолическое от 50 до 230 мм рт.ст. - основное от 30 до 190 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 170 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Манжет для новорожденных | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения - систолическое от 50 до 120 мм рт.ст. - основное от 30 до 100 мм рт.ст. - диастолическое от 20 до 90 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель | Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый | Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 (пульсоксиметрия) Процентный интервал насыщения от 0 до 100 Диапазон измерения 30~254 удар/мин Степень оксигенации от70 до 100%: ± 2 ед. от 0 до 69 %: без погрешности Точность измерения пульса - ±2 уд/мин Тональный сигнал – Да | 1 шт. |
|  |  | 10 | Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый | Пульсоксиметрический сенсорный датчик для детей Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 (пульсоксиметрия) Процентный интервал насыщения от 0 до 100 Диапазон измерения 30~254 удар/мин Степень оксигенации от70 до 100%: ± 2 ед. от 0 до 69 %: без погрешности Точность измерения пульса - ±2 уд/мин Тональный сигнал – Да | 1 шт. |
|  |  | 11 | Адаптер сетевого питания: | Адаптер сетевого питания 18 В, 2,5 А | 1 шт. |
|  |  | 12 | Литий-ионовая батарея | Тип батареи: Литий - ионная Перезаряжаемая Li-Ion батарея 10.8V, 2150mAh | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Одноразовые электроды | Предназначены для регистрации электрокардиограммы. | 10 шт. |
|  |  | 2 | Термобумага | Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | В течении 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, реанимационная палата |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |