Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Кресло гинекологическое |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Кресло гинекологическое | Гинекологическое кресло с электрическим управлением для проведения обследований, манипуляций или малых оперативных вмешательств в условиях малой операционной на мочеполовых органах. Кресло на подвижном основании с центральной блокировкой колесной опоры облегчает быстрое передвижение кресла по кабинету, а встроенные электрические приводы позволяют точно изменять и удерживать положение, без усилий со стороны персонала. Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга. В положении кресла можно установить очень низкое положение переднего края сидения, что значительно облегчит пациентке взбирание на кресло. Кроме того, бесшовная обивка и обтекаемая форма ограждений помогают поддерживать чистоту кресла, а использованные материалы устойчивы к воздействию дезинфекционных средств (технология pSilver™). Кресло оснащено гинекологическим лотком из нержавеющей стали, рулоном подкладочной бумаги, размещенной на фиксаторе в резервуаре под опорой спины, а также планками для крепления оборудования к сидению и опоре. Дополнительно кресло можно оснастить проводным пультом управления, секцией для голеней, подколенными опорами, подножками и урологическим лотком. Кресло гинекологическоес ножным и ручным управлением с программируемыми настройками на одну позицию/двухсекционный мягкий поддон Кресло имеет подвижную основу с центральным замком. Регулировка высоты, независимый наклон сиденья и наклон спинки одновременно с наклоном сегмента сиденья выполняются электрическими приводами постоянного тока 24 В, активируемыми ножным контроллером. Положения Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга одновременно с наклоном спинной и тазобедренной секций выполняются электрическими приводами постоянного тока 24 В, активируемыми ножным контроллером. Кабельный пульт дистанционного управления (с памятью положений установок кресла или без памяти). Командоконтроллер кресла позволяет сохранять в памяти три любые позиции. Каждая из позиций может иметь любую высоту, угол наклона спинки и ложа. Базовый блок по умолчанию оснащен: Педальным контроллером, Пультом ручного управления. Лотком для сбора секреции, Рельсами для крепления дополнительных принадлежностей, Держателем для бумажных полотенец. Описание: Основание Колонна Спинка Сиденье Гинекологический лоток Напольные педали управления Винт блокировки упора для стоп Упор для рук с опорами для колен Технические характеристики: Длина - 1 750 мм Общая ширина - 745 мм Минимальная высота - 560 мм Максимальная высота - 1080 мм Угол подъема спинной секции - 65° Положение Тренделенбург - 10° Положение Анти-тренделенбург - 65° Питание - 230 В Класс защиты от поражения электрическим током ~50/60 Гц Максимальное потребление мощности - 300 ВА Тип рабочей части - II В Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP-X4 Допустимая нагрузка - 200 кг Масса около 160 кг Объем гинекологического лотка - 4 л | 1 компл. |
|  |  |  | Педальный контролер | Влагозащищенный дистанционный педальный контролер для управления электрическими функциональными регулировками. | 1 шт. |
|  |  |  | Пульт ручного управления | Ручной пульт для управления электрическими функциональными регулировками с памятью основных положений. | 1 шт |
|  |  |  | Лоток для сбора секреции | Выдвижной, съемный гинекологический лоток из нержавеющей стали имеет возможность наклона, размерами 325х265х65, объёмом 3.8 литра. Размещен под сиденьем. | 1 шт |
|  |  |  | Рельсы крепления дополнительных принадлежностей | Рельсы крепления предназначены для монтажа оснащения с помощью дополнительных принадлежностей. | 1 компл. |
|  |  |  | Держатель для бумажных полотенец | Держатель для бумажных полотенец размещен внутри секции спины, шириной 380 мм, объёмом на 40 метров. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Упор для рук с опорами для колен | Изготовлены из нержавеющей стали и полиуретановой подушки, установленной в изогнутом положении для повышенного удобства пациенток во время осмотра. Упоры для колен используются для поддержания колен пациенток во время осмотра. Поворот возможен на 360°, осуществляется регулировка по высоте и углу наклона. Упоры для рук выполнены из нержавеющей стали в изогнутой полукругом форме для удобной посадки на кресле. Обтянуты аналогичным материалом, что и упоры для колен. | 1 компл. |
|  |  | 3 | Инфузионная стойка | Инфузионная стойка используется для подвешивания емкостей с жидкостью для вливания. Состоит из стойки с двумя крючками. Труба изготовлена из нержавеющий стали, длиной 1150 мм и диаметром ⌀16 мм. Крюк соответствующим образом изогнут, изготовлен из нержавеющей стали с диаметром проволоки ⌀6мм и длиной изогнутой части -250мм. Отделка очень из прочного покрытия методом электрополировки. | 1шт |
|  |  | 4 | Приставная ступенька | Приставная ступенька с мягкой обивкой. Используется для затруднительной посадки пациента в гинекологическое кресло. Несущий каркас изготовлен из труб диаметром ⌀20 мм., изготовленных из конструкционной стали, соответствующим образом согнутых, сваренных и частично скрученных. Эти трубы защищены слоем хрома. Столешница изготовлена из лиственной фанеры толщиной 12мм., на которую наклеен пенополиуретан Т 35 толщиной 10 мм. На подготовленную таким образом столешницу наклеивается искусственная кожа, что составляет ее отделку. Столешница прикручена к каркасу несущего каркаса. Подставка для ног в нижней части опорной рамы имеет ножки, с помощью которых ее можно выровнять. Размеры подставки для ног: ширина 522мм. глубина 450мм. высота 330 мм. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Данное изделие предназначено для использования внутри помещения. Условия эксплуатации: температурный диапазон от +10 до +40°С, допустимые колебания температуры в течение 8 часов не должны превышать 20°С; влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление 700 - 1060 гПаsa. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | В течении 80 календарных дней с момента подписания договора Адрес: Костанайская область, Сарыкольский район, Сарыкольская П.А., П.Сарыколь, улица Мендеке батыра, КГП "Сарыкольская районная больница" УЗ акимата Костанайской области |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |