Техническая спецификация

| № п.п. | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеогастроскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Видеогастроскоп | Глубина резкости не менее 2–100 мм. Угол поля зрения не менее 140°. Диаметр дистального конца не более 9.2 мм. Диаметр гибкой части не менее 9.3 мм. Диаметр инструментального канала не менее 2.8 мм. Углы изгиба (вверх/вниз): не менее 210°/90° Углы изгиба (влево/вправо): не менее 100°/100° Рабочая длина: не менее 1100 мм. Общая длина: не более 1400 мм. Система смыва. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы: |  |  |  |
|  |  | 2 | Биопсийные щипцы | Биопсийные щипцы для гастроскопии. Многоразовые. Тип: гибкие, ложкообразные, круглые, диаметр 2,6 мм, длина 160 см. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Загубники, одноразовые и многоразовые | Загубник пластиковый, многоразовый | 8 шт. |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 4 | Эндоскопический аспиратор | Аспиратор является аппаратом поддержки жизнедеятельности, обеспечивающие быстрое удаление накопленных секреций в дыхательных путях и скоплений крови в оперируемой области под воздействием вакуума, повышающие видимость места хирургического вмешательства и обеспечивающие стабильность дыхания пациента во время операций. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочие условия: - температура: от +10 до +40°C. - влажность: от 30 до 85% относ. влажности (без образования конденсата). - давление: от 70 до 106 кПа (в пределах диапазона атмосферного давления). |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении 120 календарных дней с момента подписания договора Адрес: Костанайская область, п.Сарыколь, ул. Мендеке батыра, 1 КГП «Сарыкольская районная больница» |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требо- ваниями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частич- ной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |